#### Einreichunterlagen

für die Errichtung landwirtschaftlich genutzter Speicherbecken

Ein Projekt für eine Speicherbeckenanlage hat aus technischer Sicht gemäß § 103 WRG- 1959 i.d.g.F. folgende Unterlagen zu erhalten:

- Technischer Bericht

Angabe über Zweck, Umfang und Dauer des Vorhabens,

z.B. Errichtung eines Erdspeicherbeckens zum Zwecke der Bewässerung von Sonder-kulturen und Saatmais (mit oder ohne Düngebeigabe) o.a. mit Angabe des Gewässers, Quelle, Bach, Grundwasser oder sonstiger Entnahmestellen aus dessen Einzugsbereich Wasser abgeleitet/entnommen werden soll, unter grundbuchmäßiger Bezeichnung der Örtlichkeiten (Grundstücke) etc.

Angabe über die derzeitigen und zukünftigen Verbrauchswerte,

z.B. Überkopfberegnung, Tröpfchenbewässerung o.a. und über das Maß der maximalen täglich beanspruchten Wassermengen (m³/d, l/s, l/min). Für die Abschätzung bei der Bedarfsermittlung sind die, von der Kammer für Land- und Forstwirtschaft angegebenen Kennwerte, zu verwenden.

# Wasserbedarf / Wasserdargebot / Bedarfsnachweis

- Eine Entnahme aus einem öffentlichen Gewässer ist grundsätzlich est ab einem 
MQ = Mittelwasserführung 
möglich.

Bei Entnahme aus öffentlichen Gewässern (muss im Kataster nicht immer als Öffentliches Wassergut ausgeschieden sein) ist für die Entnahmestelle ein hydro-logisches Gutachten bei der Fachabteilung 19A, Wasserwirtschaftliche Planung und Hydrographie, mit Angabe der Niederwasserwerte (HQ1-5und MQ) zu beantragen.

- bei Grundwasserbrunnen mit freiem Wasserspiegel ist der höchste Grundwasserstand, Grundwasserströmung, Ergiebigkeit und der Schwankungsbereich anzugeben. Bei einer zu erwartender Beeinträchtigung fremder Rechte (bestehender Wassernutzungen) muss ein fachgerechter Probepumpversuch durchgeführt werden. Für diesen Probepumpversuch ist bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde vor Baubeginn um eine wasserrechtliche Bewilligung anzusuchen.

- bei Quellfassungen (auch bereits bestehenden Quellen) ist ein Schüttprotokoll über den Zeitraum von mindestens einem Jahr zu erstellen (Angabe in l/min).

- Bedarfsnachweis - Beregnungsplan gegliedert nach Fläche, Fruchtart und Turnus-bedarf in Abhängigkeit der Standortbedingungen einschließlich der Bodenart, Boden-schätzungsreinkarte und gegebenenfalls Begründung der Bewässerungsbedürftigkeit

- Angaben zur Düngerpraxis (Menge, Art, Durchführung, Eingangs- , Ausgangsbe-schreibung) und Fruchtfolge unter Beibringung eines chemischen Wasserbefundes (Nitrathaushalt)

- Pumpenkenndaten und Regnerkenndaten, Antriebsart der Pumpe

- Wasserzähler -  Art, Type und Einbauweise

Der ermittelte Max. tägliche Wasserbedarf ist dem jeweilig vorhandenem Wasserdarge-bot gegenüberzustellen und das Maß der beantragten Wassernutzung vom KS-Werber anzugeben. Bei Entnahmen aus Bächen/Gerinnen ist zu bedenken, dass zur Erhaltung der ökologischen Funktionstüchtigkeit eine ausreichende Restwassermenge erhalten bleibt. Vor allem ist im Wasserbuch (liegt in der jeweiligen Bezirksbehörde auf) zu       ermitteln, welche bestehenden Wassernutzungen am betroffenen Gewässer bereits vorhanden sind.

# Technische/hydraulische Berechnung/Bemessung des Speicherbeckens

Beschreibung/Berechnung sämtlicher Anlagenteile wie,

- Abmessungen des Speicherbeckens, Nutzinhalt, Dammaufbau, der Zu- und Verteilungs-leitungen, verwendete Werkstoffe etc.

- Angabe über die Ableitung der Überwässer aus dem Speicherteich, Maßnahmen gegen die Verhinderung eines Überstaues im Becken, Grundablassbauwerk, Hochwasserent-lastungsbauwerk mit hydraulischer Berechnung (z.b. bei Direktzufluss aus einem Bach oder anderem Gerinne), Verlegung des Baches/Gerinnes (Umleitung) o.a.

- Angabe über den Bodenaufschluss (technische Klassifikation) im Bereiche des Speicherbeckens. Gutachten über die Verwendbarkeit des angetroffenen Aushub-materiales als Dammschüttmaterial bzw. die Art des erforderlichen Dammaufbaues

2. Grundstückverzeichnis und Angabe der Berechtigten

- Verzeichnis und Auflistung aller berührten Grundstücke (auch Beregnungsflächen) und deren Eigentümer (vollständiger Name und Anschrift, bei Gemeinschaftseigentum sind alle Miteigentümer anzuführen, bei Wassergenossenschaften udgl. ist auch der aktuelle Obmann anzugeben).Grundbuchsauszug zum Zeitpunkt der Einreichung des Projektes.

- Verzeichnis aller Wasser(benutzungs)berechtigten, der Fischereiberechtigten, und sonstigen Personen, deren Rechte durch das beabsichtigte Bauvorhaben berührt werden, z.B. Leitungsführungen wie Strom- und Wasserleitungen, Fernmeldekabel, u.a.

- Falls vorhanden, Vorlage allfälliger vertraglicher Vereinbarungen oder Zustimmungs-erklärungen über die Benutzung öffentlichen Gutes bzw. von Privatgrundstücken.

- Sollten Flächen die im Katasterplan als Wald ausgewiesen sind für die Speicher-Beckenrichtung benötigt werden, ist dafür gesondert bei der Bezirksbehörde, Bezirksforstinspektion, anzusuchen.

3. Pläne

- Übersichtslageplan (Ö-Karte) M = 1:25 000 bis 1:50 000 mit Kennzeichnung der Lage des beabsichtigten Bauvorhabens, Wasserentnahmestellen, Beregnungsflächen u.a.

- Katasterplan, mindestens im Maßstab 1:2000 mit Eintragung und Beschriftung sämtlicher Leitungen und Anlagenteile (fester und beweglicher Einbauten) mit Bezeichnung, Längen, Werkstoffbezeichnungen, Dimensionen und Druckstufen, sowie Kennzeichnung sämtlicher berührten Grundstücke und Wasserentnahmestellen

- Detailpläne der einzelnen Objekte M = 1:50 bis 1:200 wie -

Speicherbecken mit Querschnitten in Längs- und Querrichtung des Beckens, Hochwasserentlastungsbauwerk, Typenplan für den Dammaufbau und Maßnahmen zur standfesten Einbindung in den Untergrund, Typenpläne für die Querung notwendiger Leitungen unter öffentlichen Strassen und Wegen, Typenplan für die eventuell zu errichtende Hochwasserentlastungsrampe bzw. Bach/Gerinneverlegung.

4. Vorlage bei der Wasserrechtsbehörde

Die Projektsunterlagen sind von einem Fachmann unter Namhaftmachung des Verfassers zu erstellen, in einer Projektsmappe mit Titelblatt und in 4-facher Ausfertigung, wobei eine Ausfertigung ordnungsgemäß zu vergebühren ist, bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde ( Bezirkshauptmannschaft ) einzureichen.

Die anfallenden Verfahrenskosten (Kommissionsgebühren, Gebühren und Verwal-tungsabgaben) werden von der Behörde, nach Durchführung der wasserrechtlichen Bewilligungsverhandlung, vorgeschrieben.

### INFORMATION

Wasserrechtsverfahren

Nach Vorlage des Ansuchens in der Bezirksverwaltungsbehörde werden die vorge-legten Unterlagen in der Regel einer Überprüfung durch Sachverständige der 
Baubezirksleitung und dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan unterzogen.

Reichen die Unterlagen für die Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens aus, so wird eine mündliche Verhandlung unter Beiziehung aller vom Vorhaben betroffenen Personen und der erforderlichen Sachverständigen durchgeführt. Stellt sich dabei heraus, dass alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, so kann die wasser-rechtliche Bewilligung erforderlichenfalls unter Vorschreibung von Auflagen erteilt werden.

Die wasserrechtliche Bewilligung berechtigt den Bewilligungsinhaber bei Einhaltung bestimmter Auflagen, Fristen und Bedingungen zum Bau der genehmigten Anlagen und beinhaltet bei Wasserbenutzungsanlagen das sogenannte Wasserrecht. Dieses Recht etwa auf Entnahme einer bestimmten Wassermenge aus einem Gewässer (z.b. Wasserversorgungs-, Wasserkraft- und Bewässerungsanlagen, Fischteiche) oder auf Einleitung einer bestimmten Menge und Qualität von Abwasser in Gewässer wird befristet (üblicherweise auf 10 Jahre) verliehen und in das Wasserbuch eingetragen.

Wasserbuch

Für jeden Verwaltungsbezirk wird bei der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde ein Wasserbuch geführt. Darin finden sich alle im Bezirk verliehenen Wasser-benutzungsrechte (z.b. Wasserversorgungs-, Wasserkraft-, Abwasser-, und Bewässer-ungsanlagen) samt Ausfertigungen der Wasserrechtsbescheide und der genehmigten Planunterlagen.

Das Wasserbuch bietet somit sowohl einen Überblick als auch detaillierte Informationen über die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse in einem Planungsbereich und stellt für die Behörden, für Planungsbüros und Privatparteien einen wertvollen Arbeitsbehelf dar.

Die Einsichtnahme in das Wasserbuch ist grundsätzlich jedermann gestattet.

Die Führung des Wasserbuches erfolgt in der Steiermark durch den Wasserbuchdienst, der in der Fachabteilung 19A, Wasserwirtschaftliche Planung und Hydrographie, einge-richtet ist. http://wasserbuch.stmk.gv.at

Einreichadresse

Bezirkshauptmannschaft Feldbach

#### A-8330 Feldbach

##### Bismarckstraße 11-13

Referat für Wasserrecht

Bezirkshauptmannschaft Radkersburg

#### A-8490 Radkersburg

##### Hauptplatz 34

##### Referat für Wasserrecht

Weiter Angaben zum Antrag, Gebühren für die Einreichung u.a., finden sie im Internet unter:

http://www.bezirkshauptmannschaften.steiermark.at/cms/ziel/106769/DE/