Projektunterlagen für landwirtschaftliche Beregnungsanlagen

(auch für Tröpfchenbewässerung)

Ein Projekt für eine Beregnungsanlage hat aus technischer Sicht gemäß § 103 WRG. 1959 jedenfalls folgende von einem Fachkundigen erstellte Unterlagen in 4-facher Ausfertigung (in 4 Flügelmappen eingeordnet) entsprechend der nachstehenden Auflistung zu enthalten:

1. Technischer Bericht

Beschreibung der geplanten Beregnungsanlage unter Bezug auf den Bestand:

 Ortsangaben (Parzellennummer)

 Flächenausmaß der zu beregnenden Grundstücke

 beabsichtigte Art der Wasserentnahme

 Betriebsweise der Anlage bzw. Verteilung des Wassers

 Pumpenkenndaten und Regnerkenndaten

 Antriebsart der Pumpe

 Art, Type und Einbauweise des Wasserzählers

 Angabe des maßgeblichen Hydrographiepegels bei Grundwasserentnahme

Bedarfsnachweis (Beregnungsplan gegliedert nach Fläche, Fruchtart und Turnusbedarf in Abhängigkeit der Standortbedingungen einschließlich der Bodenart, Bodenschätzungsreinkarte) und gegebenenfalls Begründung der Bewässerungsbedürftigkeit

Angaben zur Düngerpraxis (Menge, Art, Durchführung, Eingangs- , Ausgangsbeschreibung) und Fruchtfolge unter Beibringung eines chemischen Wasserbefundes (Nitrathaushalt)

Hydrogeologische Grundlagen

Grundwasser: hydrogeologische Daten (Grundwasserstand, Grundwasserströmung, Ergiebigkeit, Schwankungsbereich); Oberflächenwasser: Wasserführungsverhältnisse, Hydrodaten, Niederwasserdaten; Quellwasser: Quellschüttung

Angabe von fremden Rechten, welche durch den Bestand oder den Betrieb der Anlage berührt werden (fremde Grundstücke, Wasserrechte, Leitungen oder sonstige Einbauten)

Angaben über beabsichtigte Maßnahmen zur Berücksichtigung aktueller Bodenfeuchtsituationen (Gipsblock, Tensiometer)

2. Planunterlagen:

Übersichtslageplan (M 1:25.000) mit Einzeichnung der Entnahmestellen und Beregnungsflächen

Katasterlagepläne (Maßstabsangabe nicht vergessen!) mit nachvollziehbarer Einzeichnung sämtlicher zu bewässernden Grundstücke sowie aller Transportleitungen und Entnahmestellen

Detailpläne für Objekte einschließlich maßgeblicher Schnitte: z.B. Brunnen, Pumpenhaus, Entnahmebauwerke, Zwischenspeicher mit eventueller Düngergabeanlage