# Kostenschätzung

# landwirtschaftlich genutzte Seicherbecken

Nachstehende Kostenschätzung wurde aus 8 bereits in Betrieb stehenden Speicherbecken

errechnet.

Es zeigte sich dabei, dass die Kosten, umgelegt auf m³-Speichervermögen umso höher werden, je geringer das Speichervolumen ist. Dieser Unterschied ergibt sich unabhängig davon ob das Speicherbecken in Tal- oder Hanglage situiert ist.

Besonders günstig erweist sich die Errichtung eines Speicherbeckens in Tallage mit geringer Eintiefung

Beispiel:	7.300m³ Wasserspeicher, Aushub 1,5 m tief, gesamtes Aushubmaterial für

Dammschüttung (2 m hoch) 			1.616.- € / 1.000 m³ Wasser:

Im Unterschied dazu ein kleines Becken mit 3.000 m³ Speicherinhalt in leichter Hanglage mit Eintriefung von 2,2 bis 4 m 	3.436.- € / 1000 m³ Wasser

Daraus wurde nachstehender Kostenansatz ermittelt:

Die Kosten sind jeweils abhängig vom Speichervermögen des Beckens (großes Volumen – niedere m³-Kosten, kleines Volumen – höhere m³-Kosten)

# Talllage	von 2.200.- € bis 2.900.- € / 1.000 m³ Speichervolumen

# Hanglage	von 2.350.- € bis 3.300.- € / 1.000 m³ Speichervolumen

In den Kosten sind die Erdarbeiten, das Verdichten des Dammes mit Walze, die Beistellung eines Helfers, die Planungskosten und die Kosten für eine geologische Untersuchung enthalten. Nicht enthalten sind Kosten für eventuell zu errichtende Hochwasserentlastung, sowie für die Wasserzu- und Entnahmeleitungen.

Schätzkosten ohne Mehrwertsteuer!

OAR. Ing Alois Jäger

BBL Feldbach, Referat Wasserwirtschaft